#### Приложение 3.1.

#### Техническа спецификация на ендоскоп ( гъвкав, оптично влакнест) за проверка на

кораби

| Сертификат ISO 9001: 2000 (или еквивалент) на производителя. | Задължително |
| --- | --- |
| Параметър | Изисквана стойност |
| Максимален външен диаметър на сондиращата тръба: | От 8,0mm до 11,5mm. |
| Дължина на сондиращата тръба: | Мин. 2000mm. |
| Посока на възприемане: | Директно. |
| Зрително поле: | Мин. 60º. |
| Дълбочина на полето: | Мин. от 11 mm до безкрайност. |
| Насочване под ъгъл: | Мин. два начина на насочване, мин.120°. |
| Сондиращата тръба да има: | Оплетка от неръждаема стомана и водонепропускаща обвивка. |
| Работна температура: | За сондиращата тръба от -10ºC до 40ºC. |
| Налягане: | За сондиращата тръба във въздух и вода: до 1013hPa /1 atm/. |
| Устойчивост на течности: | Вода, корабно гориво, машинно масло и 5% солена вода. |
| Елетробезопасност: | Да има защита от статичното електричество и при късо съединение в уреда. |
| Източник на светлина: - тип на лампата: - живот на лампата: - захранващо напрежение: | Макс. 50W, Метал – халидна или 75W халоген Мин. 300 часа. 12V постоянно. |
| Колан с батерия: - тип на клетките: - капацитет: - време на непрекъсната работа: - тегло: - тип на колана: | 12V, Ni – Метал – хидрид или Ni – Cd. Мин.10A/h. Мин. 1,5 часа. Макс. 6,0 kg. Закопчаващ се, с регулируема дължина, да има гнезда за носене на батериите, източника на светлина и захранващия кабел. |
| Зарядно устройство: - време за презареждане: - входно напрежение: - изходно напрежение: | Максимум: 120 минути; 220V  10%, 50Hz, променливо; 12V, постоянно. |
| Гаранционен срок: | Една година от датата на подписване на приемателния протокол. |
| Обучение на оператори: | Програма за обучение: - общи приципи на работа на уреда; - работа с уреда; - техническо обслужване на уреда; |
| Брой на обучаемите | - 4 - 6 митнически служители Групата ще включва: - служители от звеното за “Митническо разузнаване и разследване” на получаващото митническо учреждение - ранг на служителите: началника на звеното за “МРР” и служители, които работят на “трасе”; - курса е за “потребители”, а не за “обучаващи”. |
| Място на провеждане на курса: | Получаващото митническо учреждение |
| Резервни части, аксесоари и консумативи: | Ендоскопът трябва да бъде доставен с комплект резервни части за целия период на гаранционното обслужване, техническо описание и ръководство за работа и сервизно обслужване на английски и български език. |
| Място на доставката: | Митница Варна – 3бр. |
| Функционален тест: | Задължително. |