### Приложение 3.2.

### Техническа спецификация на преносим детектор за откриване на наркотици

| Сертификат ISO 9001:2000 (или еквивалент) на производителя: | Задължително. |
| --- | --- |
| Параметър | Изисквана стойност |
| Принцип на работа: | Определяне на подвижността на йоните по методите “Ion Mobility Spectrometry” или “Ion Trap Mobility Spectrometry”. |
| Откривани вещества: | - Кокаин и опиати(хероин и морфин); - Канабис(хероин и хашиш); - Амфетамини от типа на стимулантите: (амфетамин, екстази и метаамфетамин). |
| Принцип на вземане на проби с уреда: | Следови количества от изследваното вещество с последващо изпаряване. |
| Време за анализ: | Максимум 60 секунди. |
| Време за подгряване на апарата: | По – малко от 15 минути. |
| Ниво на фалшивите сигнали: | По – малко от 1%. |
| Екран(дисплей) за изобразяване на резултатите: | Цветен, цифров(LCD или TFT). |
| Брой на резултатите, които се съхраняват в паметта на уреда: | Минимум 500. |
| Връзка с други устройства: | Чрез входящ/изходящ порт RS – 232 . |
| Захранващо напрежение: | - 12V – 15V от батерия, която да осигурява мин. 4 часа непрекъсната работа; - монофазно 220V; 50Hz; - от гнездото на запалката на автомобила или чрез адаптер от акумулаторната батерия на автомобила. |
| Уреда трябва да работи при температура на околната среда: | -5°С - +50°С |
| Уреда трябва да може да се съхранява при температура на околната среда: | -5°С - +50°С |
| Куфар за пренасяне(транспортиране): | Задължително. |
| Стандартен комплект консумативи: - пакет с 15 ръкавици ) – мин.6 пакета; - комплект за вземане на проби за изследване(20 к – та). | Задължително. |
| Стандартен комплект принадлежности: - зарядно устройство (220V; 50Hz) - кабел на зарядното устройство; - кабел за порта RS 232. | Задължително. |
| Стандартен комплект за технически обслужване на уреда: - комплект предпазители (мин. 5 к – та); - комплект за проверка работата на уреда. | Задължително. |
| Резервна батерия(мин. 4A/h): | Задължително. |
| Тегло на уреда заедно с батерията: | Максимум 5,5kg. |
| Гаранционен срок: | Една година от датата на подписване на приемателния протокол. |
| Обучение на оператори: | Програма за обучение: - общи принципи на работа на уреда; - работа с уреда; - техническо обслужване на уреда; |
| Брой на обучаемите | - 4 - 6 митнически служители Групата ще включва: - служители от звеното за “Митническо разузнаване и разследване” на получаващото митническо учреждение; - ранг на служителите: началника на звеното за “МРР” и служители, които работят на “трасе”; - курса е за “потребители”, а не за “обучаващи”. |
| Място на провеждане на курса: | Получаващото митническо учреждение |
| Резервни части, аксесоари и консумативи: | Детекторът за откриване на наркотици трябва да бъде доставен с комплект резервни части за целия период на гаранционното обслужване, техническо описание и ръководство за работа и сервизно обслужване на английски и български език. |
| Място на доставката: | Митнически пункт Гюешево |
| Инсталиране на системата на място | Не се изисква. |
| Функционален тест: | Задължително. |