# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА DGPS РЕФЕРЕНТНА СТАНЦИЯ

# И СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР И ХАРДУЕР

СЪДЪРЖАНИЕ :

- Общи изисквания

- Изисквания към софтуера и хардуера

Дефиниции :

Донор             -  Европейска комисия

Възложител   -  Упълномощен от ЕК орган, подписал Договор с Изпълнителя

Участник        -  Участник в тръжната процедура, предложил оферта за доставка

Изпълнител   -  Участник, спечелил тръжната процедура и подписал Договор с Възложителя

Бенефициент – Главна Дирекция „Гранична Полиция” – МВР

| № | Изисквания | Подробности и уточнения | Забележки и коментари | Бележки на оценителната комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MSK DGPS Референтна станция, включваща: |  |  |  |
| 1.1 | 19 инчов шкаф за монтаж на компютър и GPS с дисплей и клавиатура; |  |  |  |
| 1.2 | GPS приемник 12 Channel L1 C/A code; |  |  |  |
| 1.3 | RTCM генератор на диференциални поправки; |  |  |  |
| 1.4 | MSK Модулатор; |  |  |  |
| 1.5 | 4xRS-232 сериен порт; |  |  |  |
| 1.6 | L1Geodetic антена с preamp и 30 метра RG-213 кабел; |  |  |  |
| 1.7 | Ръководство за работа на български и английски език. |  |  |  |
| 1.8 | Брой – 2 бр. |  |  |  |
| 2 | IM Integrity Монитор, вкл.: |  |  |  |
| 2.1 | GPS приемник 12 Channel L1 C/A code; |  |  |  |
| 2.2 | RTCM формат за предаване на данни /RTCM input differential firmware/ ; |  |  |  |
| 2.3 | MSK приемник/демодулатор; |  |  |  |
| 2.4 | 4xRS-232 сериен порт; |  |  |  |
| 2.5 | L1Geodetic антена с preamp и 30 метров RG-213 кабел; |  |  |  |
| 2.6 | MF MSK връзки около полето на антената и 15 метров кабел; |  |  |  |
| 2.7 | Ръководство за работа на български и английски език. |  |  |  |
| 2.8 | Брой -1 бр. |  |  |  |
| 2.9 | Софтуер RSIM - 1бр. |  |  |  |
| 3. | Платка за разширение на сериен интерфейс – 1 бр. |  |  |  |
| 4. | Кабел за платка за разширение на сериен интерфейс – 1 бр. |  |  |  |
| 5. | Система за превключване на външно и вътрешно захранване - 1 бр. |  |  |  |
| 6. | Мрежова карта– 10/100/1000 Еthernet LAN- 1 бр. |  |  |  |
| 7. | Мрежово окабеляване за „ЛАН”мрежа на офис помещение |  |  |  |
| 8. | Устройство за мрежова връзка с компютър /жичен рутер / – 1 бр. |  |  |  |
| 9. | 500 Вата радио предавател DGPS, със следните характеристики: |  |  |  |
| 9.1. | Два 500W DGPS предавателя с регулируема изходна мощност от 50 до 500 вата; |  |  |  |
| 9.2. | Елементите са разпределени с автоматичен регулатор Unit/RSIM controller; |  |  |  |
| 9.3. | Адаптер работещ на 230V AC, 50Hz или 144V DC или и двете, със зарядни батерии в случай на загуба на енергия. |  |  |  |
| 9.4. | Брой – 1 бр. |  |  |  |
| 9.4. | 19 инчов шкаф за разполагане на радио – 1 бр. |  |  |  |
| 10. | Резервно захранване на системата 150 Ah, 144 DC заедно с конвертор и бързо зарядно устройство – 1 бр. |  |  |  |
| 11. | Зарядно устройство -Built-in Load Center/Battery - 1 бр. |  |  |  |
| 12. | DC към AC адаптер, 230V AC, 50Hz, 1000W изход към батериите на станцията – 1 бр. |  |  |  |
| 13. | Модул за автоматично настройване на антената – 1 бр. |  |  |  |
| 14. | Гъвкава антена с дължина над 22 м., вкл.: |  |  |  |
| 14.1 | Фундамент плоча. |  |  |  |
| 14.2 | Брой: 1 бр. |  |  |  |
| 15. | Софтуер за управление на станцията/Control Station/ - 1 бр. |  |  |  |
| 16. | Компютър за МSK DGPS : |  |  |  |
| 16.1 | Оперативна памет- 128 MB RAM |  |  |  |
| 16.2 | Слотове за разширение |  |  |  |
| 16.3. | Хард диск – 10 + GB HDD |  |  |  |
| 16.4 | Флопи устройство 3,5 inch 1,44 MB FDD |  |  |  |
| 16.5 | Монитор 14 inch SVGA color monitor |  |  |  |
| 16.6 | Клавиатура -надписи на бутоните на кирилица и латиница; |  |  |  |
| 16.7 | Четящо устройство CD-RW Drive ,скорост ULTRA SPEED |  |  |  |
| 16.8 | Софтуер Windows NT 4.0 или 2000, 2003, XP или еквивалент |  |  |  |
| 16.9. | Брой - 1 |  |  |  |
| 17. | Компютър : процесор процесор Intel® Core® 2 Duo E6600 2,4 GHz 4MB L2 Cache или еквивалентен |  |  |  |
| 17.1 | Chipset Intel® 975X Express или подобен, скорост на шината 800/1066 MHz |  |  |  |
| 17.2 | Оперативна памет 2GB ECC DDR2 667MHz в двуканален режим |  |  |  |
| 17.3. | Твърди дискове 2х 500GB SATA2, 3Gb/s, NCQ, 7200 об/мин |  |  |  |
| 17.4. | Оптично устройство DVDRW, Dual Layer, Флопи устройство 3.5 inch 1.44 MB FDD |  |  |  |
| 17.5. | Слотове за памет/Memory slots/- 4 DIMM |  |  |  |
| 17.6 | Видео карта висок клас 3D, PCI Express, min 256 MB 625 MHz GDDR3 SDRAM, 2 dual-link DVI-I, хардуерна поддръжка на OpenGL 2.0, DirectX 9.0 |  |  |  |
| 17.7. | Вградена мрежова карта - Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |  |  |  |
| 17.8. | Звукова карта /вградена High Definition/ |  |  |  |
| 17.9. | Разширителни слотове 1 PCI, 2PCI-Express, Входно-изходни портове 1 serial, 1 parallel, 2x PS/2, 6 USB: 2 front, 4 rear, RJ45, кутия Minitower |  |  |  |
| 17.10. | Клавиатура Standard USB keyboard, Мишка USB, Optical, Scroll with mouse pad |  |  |  |
| 17.11 | Софтуер - Windows® Vista™ Business (32-bit) или еквивалентен. |  |  |  |
| 17.12 | Брой – 3 бр. |  |  |  |
| 18. | Монитор 21” TFT : |  |  |  |
| 18.1 | Размер на пиксел 0.258 mm; |  |  |  |
| 18.2 | Яркост 500 cd/m2, Контраст 1000:1, Време за реакция 8 ms, ъгъл на виждане H:V 178:178; |  |  |  |
| 18.3 | Резолюция 1600x1200, 16.7 милиона цвята; |  |  |  |
| 18.4 | Видео сигнал RGB Analog/DVI, Конектори: D-SUB, DVI-D, S-VIDEO. |  |  |  |
| 18.5 | Брой - 3 бр. |  |  |  |
| 19. | Лаптоп: Intel® Core® 2 Duo processor T7400 (2.16GHz, 667 MHz FSB, 4MB L2cache) или еквивалентен: |  |  |  |
| 19.1 | Дисплей 17-inch TFT WSXGA+ / 1680 x 1050 pixels; |  |  |  |
| 19.2 | Chipset Mobile Intel® 945PM Express или еквивалент, 667-MHz FSB; |  |  |  |
| 19.3 | Оперативна памет: мин. 2x1024MB DDR2-667MHz Твърд диск: мин. 100GB SATA 7200 rpm; |  |  |  |
| 19.4 | Оптично устройство DVDRW DL, скорост ULTRA SPEED |  |  |  |
| 19.5 | Видео: min 256MB Video RAM with Direct X9; |  |  |  |
| 19.6 | Мрежа: 10/100/1000 Ethernet LAN, Wireless 802.11 a/b/g, integrated antenna, Integrated Bluetooth V2.0; |  |  |  |
| 19.7 | Портове: 1xVGA, 4x USB 2.0, (1xSerial, 1xInfraRed интегрирани или чрез адаптер), PC Card slot, Battery life 2:37, Security TPM 1.2 module; |  |  |  |
| 19.8 | Мишка оптическа за лаптоп: Scroll PS/2 Клавиатура: Надписи на бутоните на кирилица и латиница; |  |  |  |
| 19.9 | Софтуер - Windows Vista Business или еквивалентен. |  |  |  |
| 19.10 | Брой - 2 бр. Чанта за лаптоп – 2бр. |  |  |  |
| 20. | UPS : |  |  |  |
| 20.1 | Входни параметри 230V; |  |  |  |
| 20.2 | Изходни параметри 500 Watts / 750 VA, 230V; |  |  |  |
| 20.3 | Портове DB-9 RS-232, USB. |  |  |  |
| 20.4 | Брой - 3 бр. |  |  |  |
| 21. | Навигационен ръчен GPS пълен комплект – 4 бр.: |  |  |  |
| 21.1 | Системни параметри: |  |  |  |
| 21.1.1 | Софтуер Microsoft Windows Mobile Version 5.0 for Pocket PC или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.1.2 | Процесор 416 MHz Intel X-Scale или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.1.3 | Памет - 64 MB RAM и 512 MB Flash диск; |  |  |  |
| 21.1.4 | Херметизиран слот за SD карти; |  |  |  |
| 21.1.5 | Цветен дисплей за работа на открито; |  |  |  |
| 21.1.6 | Ергономичен безжичен дизайн; |  |  |  |
| 21.1.7 | Здрав и водоустойчив дизайн; |  |  |  |
| 21.1.8 | Презареждаща се Li Ion батерия за целодневна работа; |  |  |  |
| 21.1.9 | Безжична връзка /Bluetooth /; |  |  |  |
| 21.1.10 | Безжична мрежа - 802.11b Wireless LAN. |  |  |  |
| 21.2 | GPS: |  |  |  |
| 21.2.1 | Технология H-Star (30 cm) последваща обработка; |  |  |  |
| 21.2.2 | Субметрова точност в реално време; |  |  |  |
| 21.2.3 | Интегриран SBAS; |  |  |  |
| 21.2.4 | Формат на диференциалните корекции RTCM; |  |  |  |
| 21.2.5 | Поддържа NMEA и TSIP протокол; |  |  |  |
| 21.2.6 | Технология за отстраняване на многопътността на сигналите /multipath rejection/. |  |  |  |
| 21.3 | Софтуер: |  |  |  |
| 21.3.1 | GPS контролер за управление на GPS приемника и планиране на измерванията; |  |  |  |
| 21.3.2 | GPS конектор за връзка на GPS приемника към външни портове; |  |  |  |
| 21.3.3 | Microsoft ActiveSync®, Calculator, File Explorer, Internet Explorer, Pictures, Pocket Excel, Pocket Outlook (Inbox, Calendar, Contacts, Notes, Tasks), Pocket Word, Windows® Media Player, или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.3.4 | Транскриптор за ръкописно въвеждане; |  |  |  |
| 21.3.5 | Трансформация в български координатни системи (1970 г., 1942 г., 1950 г. и Софийска КС); |  |  |  |
| 21.3.6 | Софтуер TerraSync или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.3.7 | Софтуер GPScorrect разширение за ESRI ArcPad или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.3.8 | Софтуер GPS Pathfinder® Tools Development Kit (SDK) за разработка на приложения или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.3.9 | Софтуер GPS Pathfinder Office или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.3.10 | Софтуер GPS AnalystTM разширение за ESRI ArcGIS или еквивалентен. |  |  |  |
| 21.4 | Технически спецификации: |  |  |  |
| 21.4.1 | Процесор 416 MHz Intel, с PXA-270 X-Scale или еквивалентен; |  |  |  |
| 21.4.2 | Памет 64 MB RAM и 512 MB Flash disk; |  |  |  |
| 21.4.3 | Захранване - ниско (с изключен GPS и осветяване на дисплея) 1.5 Вата, нормално (с включени GPS и осветяване на дисплея) 2.7 Вата, високо (с включени GPS, осветяване на дисплея, Bluetooth, и Wireless LAN) 3.2 Вата; |  |  |  |
| 21.4.4 | Презареждаща се батерия 6800 mAh lithium-ion, 25 Вата-часа; |  |  |  |
| 21.4.6 | Температура на работа –10 ºC до +50 ºC, Съхраняване –20 ºC до +70 ºC; |  |  |  |
| 21.4.7 | Прахо и водоустойчивост по IP 54 стандарт; |  |  |  |
| 21.4.8 | Устойчивост на удар и вибрация; |  |  |  |
| 21.4.9 | Комуникация - Bluetooth, 802.11b Wireless LAN, USB client v1.1 през допълнителен модул, сериен порт с адаптер DE9, Ethernet 10/100 BaseT през допълнителен модул; |  |  |  |
| 21.4.10 | Профил за безжичната /Bluetooth/ връзка, клиентски и сериен портове, възможност за свързване на клиента към мрежата чрез избиране, възможност за прехвърляне на файлове / през OBEX/; |  |  |  |
| 21.4.11 | Дисплей TFT, 240 × 320 pixel, 65,536 цвята, с осветяване; |  |  |  |
| 21.4.12 | Аудио микрофон и говорител, запис и възпроизвеждане; |  |  |  |
| 21.4.13 | Чувствителен на допир екран, виртуална клавиатура, хардуерни клавиша за управление, звукови сигнали за предупреждение и уведомяване; |  |  |  |
| 21.4.14 | Брой канали - 12 (L1 код); |  |  |  |
| 21.4.15 | Интегриран real-time SBAS; |  |  |  |
| 21.4.16 | Честота на обновяване 1 Hz; |  |  |  |
| 21.4.17 | Време за получаване на първи резултат 30 секунди; |  |  |  |
| 21.5 | Протоколи TSIP, NMEA (GGA, VTG, GLL, GSA, ZDA, GSV, RMC). |  |  |  |
| 21.5.1 | Точност (hrMS) след диференциалните поправки: |  |  |  |
| 21.5.2 | H-Star последващ процес – с вътрешна антена 30 cm, с външна антена 20 cm; |  |  |  |
| 21.5.3 | Кодов DGPS с последваща обработка - Субметрова; |  |  |  |
| 21.5.4 | Последваща обработка по носеща честота - с 20 минутен запис 10 cm, с 45 минутен запис 1 cm; |  |  |  |
| 21.5.5 | Кодов DGPS в реално време с SBAS или външен RTCM източник - Субметрова. |  |  |  |
| 21.5.6 | Броя – 4 бр. |  |  |  |
| 22. | Beacon приемник пълен комплект: ( 4 бр.) |  |  |  |
| 22.1 | Системни параметри: |  |  |  |
| 22.1.1 | Двуканален приемник на MSK DGPS сигнали; |  |  |  |
| 22.1.2 | Интегриран приемник, антена и захранване; |  |  |  |
| 22.1.3 | Автоматичен избор и проследяване на най-добрия излъчван сигнал; |  |  |  |
| 22.1.4 | Фиксиран режим за проследяване на сигнали от определени излъчватели; |  |  |  |
| 22.1.5 | Устройство срещу смущения; |  |  |  |
| 22.1.6 | Bluetooth за безжична комуникация; |  |  |  |
| 22.1.7 | Здрав, прахонепроницаем и водонепроницаем корпус; |  |  |  |
| 22.1.9 | Презареждаща се батерия за целодневна работа. |  |  |  |
| 22.2 | Софтуер: |  |  |  |
| 22.2.1 | Софтуер Beacon Controller; |  |  |  |
| 22.2.2 | Модул за деактивиране на Bluetooth. |  |  |  |
| 22.3 | Технически спецификации: |  |  |  |
| 22.3.1 | Консумация ниско (само beacon приемник с изключен Bluetooth) 1.5 Вата, Нормално (с включен Bluetooth) 1.6 Вата; |  |  |  |
| 22.3.2 | Захранване батерия lithium-ion; |  |  |  |
| 22.3.3 | Температура на работа -20 °C до +60 °C, Съхранение -40 °C to +70 °C; |  |  |  |
| 22.3.4 | Влажност 100% fully seated; |  |  |  |
| 22.3.5 | Прахоустойчивост IP67, MIL-STD-8IOF, Method 510.4, Procedures I and II или еквивалентен стандарт; |  |  |  |
| 22.3.6 | Водоустойчивост IP67, MIL-STD-810F, Method 512.4, Procedure I или еквивалентен стандарт; |  |  |  |
| 22.3.7 | Падане от 1.22 m (4ft), MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure IV или еквивалентен стандарт; |  |  |  |
| 22.3.8 | Устойчивост на вибрации, MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I или еквивалентен стандарт; |  |  |  |
| 22.3.9 | Комуникации DE9 (M) RS-232 сериен порт, Bluetooth, Wireless връзка; |  |  |  |
| 22.310 | Изходен протокол rtcm SC-104 v2.2, 4800 bps, 8 бита данни, 1 стоп бит, no parity; |  |  |  |
| 22.3.11 | Интерфейс 2 бутона, 3 светодиода; |  |  |  |
| 22.3.12 | Брой канали 2; |  |  |  |
| 22.3.13 | Честотен диапазон 283.5 kHz до 325 kHz; |  |  |  |
| 22.3.14 | Честотен интервал 500 Hz; |  |  |  |
| 22.3.15 | Да може да работи с Minimum Shift Keying (MSK); |  |  |  |
| 22.3.16 | Динамичен диапазон 100 dB; |  |  |  |
| 22.3.17 | Честотно отместване ± 5 Hz. |  |  |  |
| 23 | Гаранционни периоди: |  |  |  |
| 23.1 | Гаранционен период на MSK DGPS референтна станция – минимум 2 години; |  |  |  |
| 23.2 | Гаранционен период на компютърните конфигурации – минимум 2 години; |  |  |  |
| 23.3 | Гаранционен период на навигационните ръчни GPS – минимум 2 години; |  |  |  |
| 23.4 | Гаранционен период на Beacon приемник – минимум 2 години. |  |  |  |
| 24 | Поддръжка и сервиз: |  |  |  |
| 24.1 | Сервизна база осигуряваща района на град София, България; |  |  |  |
| 24.2 | В случай на малки дефекти /свързани със смяна на части, налични в сервизната база/ време за доставяне – до 24 часа; |  |  |  |
| 24.3 | Краен срок при сериозни повреди /свързани с доставка на части, които не са налични в сервизната база/ - до 10 работни дни. |  |  |  |
| 24.4 | Доставка, изграждане и инсталиране на MSK базова станция, настройки и тестове на цялата система и обучение на 10 души за работа с оборудването - максимално 7 месеца след влизане в сила на договора |  |  |  |
| 24.5 | Бенефициентът ще предложи място за инсталиране на MSK системата. Необходимата площ за радио антената и ATU ще бъде кръг с радиус приблизително 30 метра. |  |  |  |
| 24.6 | Изпълнителят ще осъществи следните дейности: |  |  |  |
| 24.7 | Ще изгради съответната желязо-бетонна основа за радио антената; |  |  |  |
| 24.8 | Ще изгради система за екраниране на антената |  |  |  |
| 24.9 | Ще достави контейнер за оборудване на офис помещение/ от типа на контейнерите на мобилните оператори/. |  |  |  |
| 24.9 | Офис оборудване за помещение: 2 работни места ( 2 бюра, 2 стола, гардероб, 2 лавици ). |  |  |  |
| 25 | Място за доставка – оборудването да бъде доставено в град София, Главна дирекция „Гранична полиция” – НСП – МВР Лице за контакт – Иван Шаренков, тел. +35929823614, email: invest.dnsgp@mvr.bg. |  |  |  |