# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

LOT 11 – МЕТРОЛОГИЧНО оборудване за ГЕОМЕТРИЧНИ измерванИЯ

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи |  | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | първичен еталон |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Комбиниран уред за измерване на повърхностната структура, формата и контура, чрез интерферометричен метод на разпознаване, включва: Хоризонтално-насочващ възел, електронен механизъм за управление, джойстик и спиращ модул, интерферометър, опорна рамка, гранитна основа с T-прорези, пневматично монтиране, моторизирана колона и предпазна камера от околната среда - Обхват на измерване: - по X - до 120 mm; - по Y - до 200 mm; - по Z - до 10 mm;. - Разделителна способност - по X-по-добра или равна на 0,01µm; - по Z-по-добра или равна на 0,03 µm - Минимална скорост на измерване по X – 0,1 mm/s | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.1 | Работна част (рамка) Три или X/Y – осово пригодена масичка с нивелиране (автоматизирана или с шарнир) и с вградени температурни сензори към всяка скала (не е задължително) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.2 | Накрайници - Стандартен тип; - За крива повърхност; - За равнинна повърхност | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3 | Еталони за измерване (настройване на уреда) Общ брой (или по-малко) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.1 | Стъклена плочка Калибриране на остатъчен профил (т. 6.1 от EN ISO 12179:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.2 | Еталон за измерване на дълбочина Tип A за калибриране на вертикален профилни компоненти (т.5.2 от ISO 5436-1:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.3 | Еталон за измерване на каналчета Tип С за калибриране на вертикални и хоризонтални профилни компоненти (т. 5.4 от ISO 5436-1:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.4 | ### Наклонена стъклена плочка Профил за координатна система на калибриране (т. 6.4 от EN ISO 12179:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.5 | Еталон за измерване на координатен профил Tип E за калибриране на координатна система (т. 5.6 от ISO 5436-1:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.3.6 | ### Еталон за измерване на грапавини Tип D за общо калибриране на уреди (т. 5.5 от ISO 5436-1:2000). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.4 | ### Аксесоари Общ брой (или повече) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.4.1 | ### Точно закрепване с 3D система По избор от производителя | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.4.2 | ### Рамена на накрайника на опипвача До 120 mm, 150 mm, радиус на закръгление от 5 m до 15 m и ъгъл 90 градуса | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.4.3 | ### Система на инсталиране По избор от производителя | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.4.4 | ### Защитна камера от околна среда По избор от производителя | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.4.5 | Бюра за уреда По избор от производителя | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.5 | Свидетелства за калибриране от НМИ за артикул 2.1.1.3 За еталоните за калибриране с параметри: Ra, Rq, Rr, Rp, Rmr, Rv, Rku, Rz, Rmax, Wq, Wt, Pt, Pp, Pq, Sp, Sr или повече. Ако към основното оборудване се използват няколко хоризонтално-насочващи възли и накрайници, всеки един от тези комбинации /конфигурации/ трябва да бъде калибриран поотделно. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.6 | ### Софтуер за метрологично калибриране Софтуерът трябва да измерва крайната разделителна способност на уреда, грапавостта, вълнообразност (измерване на форма) и контура (на профила). Трябва да може диагностично да превлючва, да извършва анализ и да има и други допълнителни възможности на измерване. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.1.1.7 | Персонален компютър за контролиране на процеса на измерване и изчисляване на всички резултати по време на калибриране (от артикул 2.1.1) - Индустриален ПК; - Принтер; - Цветен монитор; - Инсталационна система; - Инструкция за работа на английски език; - Наръчник-книга с обяснения за качеството на изследваната повърхност; - Задължително посочване на формулите при употреба на комбинирания уред. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2 | Система за калибриране на многоъгълни призми | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.1 | Фотоелектричен автоколиматор с цифрово отчитане - Обхват: не по-малък от 20 arcsec; - Разделителна способност: равна или по-добра от 0,1 arcsec. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.2 | ### Метрологичен софтуер За калибриране на многоъгълни призми. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.3 | ### Стенд (маса) За повдигане, настройване и установяване на автоколиматора на различни височини. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.4 | Въртяща се измервателна маса с автоматично позициониране (по възможност и за ръчно позициониране) - Обхват: от 0 ° до 360 °; - Разделителна способност: равна или по-добра от 1 arcsec; - Точност: равна или по-добра от ± 2 arcsec; - Повторяемост: равна или по-добра от 1 arcsec; - Интерфейс: RS 232 или IEEE 488. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.5 | Свидетелство за калибриране от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт (НМИ) за артикул 2.2.1 В десет (10) точки от обхвата. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.2.6 | Компютър за управление процеса на измерване и обработка на резултатите при калибриране на многоъгълни призми - Процесор - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 1 GB; - Твърд диск 80 GB; - Флопидисково устройство 1,44 MB; - Записващо DVD устройство; - Мрежова карта; - Видео карта; - 17" цветен LCD монитор; - 1 брой RS 232 порт; - Контролер IEEE 488; - Лазерен принтер; - Операционна система – MS Windows (+ MS Office). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3 | еталонно оборудване второ ниво |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.1 | Дълги краищни мерки – метрични Според EN ISO 3650:1998 – Изисквания към геометрията на продукти (GPS) - Еталони за дължина. Краищни мерки за дължина: - Номинална дължина: 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm и 1000 mm; - Клас К; - Материал: Стомана. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.1.1 | Плочки за притриване на краищни мерки при интерферометрични измервания - По един брой за всяка краищна мярка с номинален размер от артикул 2.3.1; - Материал: Стомана. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.2 | Дълги краищни мерки – метрични Според EN ISO 3650:1998– Изисквания към геометрията на продукти (GPS) - Еталони за дължина. Краищни мерки за дължина: - Номинална дължина: 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm и 1000 mm; - Клас 0; - Материал: Стомана. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.3 | Краищни мерки – метрични Според EN ISO 3650:1998 – Изисквания към геометрията на продукти (GPS) - Еталони за дължина. Краищни мерки за дължина: - Номинална дължина от 0,5 mm до 100 mm; - Клас К; - Материал: Стомана. | 1 компл. от 110 бр. |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.4 | Краищни мерки – метрични Според EN ISO 3650:1998 – Изисквания към геометрията на продукти (GPS) - Еталони за дължина. Краищни мерки за дължина: - Номинална дължина от 0,5 mm до 100 mm; - Клас К; - Материал: Керамика или волфрамов карбид. | 1 компл. от 110 бр. |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.5 | Свидетелства за калибриране от НМИ - Чрез интеферометричен метод на калибриране в централната дължина за всяка краищна мярка от артикули 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4; - Чрез интеферометричен метод на калибриране на коефициентите от температурно разширение за краищни мерки с номинална дължина: по един брой от 500 mm от артикули 2.3.1 и 2.3.2 и по един брой от 100 mm от артикули 2.3.3. и 2.3.4. | 4 4 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6 | Еднокоординатна дължиномерна машина (с цифрово отчитане, автоматично външно и вътрешно измерване и възможност за ръчно измерване, със заложен принципа на Аббе) - Обхват за външни измервания: от 0 mm до 1000 mm; - Обхват за вътрешни измервания: от 0,5 mm до 300 mm; - Разделителна способност: 0,01 m. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.1 | Метрологичен софтуер За калибриране на: краищни мерки, гривни и пробки, резбови гривни и пробки, телчета и ролки, калибри скоби, еталони за дължина със сферични повърхности, електронни средства за измерване на дължина, индикатори за дължина и микрометри. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.2 | Еталони за настройка при външни измервания Обхват от 0 mm до 1000 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.3 | Еталони за настройка при вътрешни измервания Обхват от 0,5 mm до 300 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.4 | Свидетелство за калибриране от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт (НМИ) В десет (10) точки от обхвата. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.5 | Маса за поставяне и закрепване на средствата за измерване Възможност за: преместване по височина Z, напречно преместване Y, плаващо (свободно движение) X, наклонено движение Yи въртеливо движение Z. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.6.6 | Пълен комплект принадлежности за закрепване, установяване и измерване на: краищни мерки, гривни и пробки, резбови гривни и пробки, телчета и ролки, калибри скоби, еталони за дължина със сферични повърхности, електронни средства за измерване на дължина, индикатори за дължина и микрометри. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.7 | Компаратор за калибриране на краищни мерки чрез пряк метод на измерване(с намален брой на използваните еталонни краищни мерки за дължина), с цифрово отчитане - Обхват от 0,5 mm до 100 mm; - Разделителна способност: 0,01 m. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.7.1 | Метрологичен софтуер За калибриране на краищни мерки от 0,5 mm до 100 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.7.2 | Пълен комплект принадлежности за закрепване, установяване и измерване на: - Краищни мерки с напречно сечение 30 mm x 9 mm; - Краищни мерки с напречно сечение 35 mm x 9 mm. | 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.7.3 | Защитен екран Не по-голям от 400 mm x 600 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.7.4 | Свидетелство за калибриране от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт (НМИ) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.8 | Цифров термометър – с изход за персонален компютър; RS 232 или IEEE 488 - Обхват от 0 ºC то 30 ºC: - Точност: 0,005 °C; - Разделителна способност: 0,001 °C; - Измервателни сензори за въздух; - Измервателни сензори за повърхност (закрепване по възможност с магнит). - Обхват от 0 ºC to 30 ºC: - Точност: 0,05 °C; - Разделителна способност: 0,01 °C; - Измервателни сензори за въздух; - Измервателни сензори за повърхност (закрепване по възможност с магнит). | 1 2 4 1 1 3 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.8.1 | Свидетелства за калибриране от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт (НМИ) За обхват от 0 ºC to 30 ºC в 10 точки. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул2.3.9 | Компютър за управление процеса на измерване и обработка на резултатите (за артикули 2.3.6 и 2.3.7) - Процесор - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 1 GB; - Твърд диск 80 GB; - Флопидисково устройство 1,44 MB; - Записващо DVD устройство; - Мрежова карта; - Видео карта; - 17" цветен LCD монитор; - 1 брой RS 232 порт; - Контролер IEEE 488; - Лазерен принтер; - Операционна система – MS Windows (+ MS Office). | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комбиниран уред за измерване на повърхностната структура, формата и контура, чрез интерферометричен метод на разпознаване - Обща тема: Запознаване и работа с него - Специфична тема: Комбиниран уред за измерване на повърхностната структура, формата и контура, чрез интерферометричен метод на разпознаване, изчисляване на неопределеността - Участници: Един експерт от НЦМ с инженерно образование и три години стаж в НЦМ (измерване на повърхностната структура). Обучението трябва да се извърши от метролога на фирмата - производител. - Продължителност и местонахождение: Пет дни в лабораторията на производителя или в национален метрологичен институт НМИ и три дни на място в ГД НЦМ след пускането на оборудването в експлоатация. Забележка: Пътните, квартирните и дневни разходи на експерта, трябва да бъдат включени в офертата за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Система за калибриране на многоъгълни призми - Обща цел: Използване и работа с оборудването; - Специална цел: Реализиране и възпроизвеждане на единицата за равнинен ъгъл, изчисление на неопределеността; - Участници: Един (1) експерт от НЦМ с инженерно образование с тригодишен стаж в НЦМ (измерване на ъгли). Метролог от фирмата производител трябва да извърши обучението; - Продължителност и място на обучение: Пет (5) дни в лабораторията на производителя или национален метрологичен институт (НМИ) и три (3) дни в НЦМ след монтиране и пускане на оборудването. Забележка: Пътните, квартирните и дневни разходи на експерта трябва да бъдат включени в офертата за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Еднокоординатна (1D) дължиномерна машина и компаратор за калибриране на краищни, чрез пряк метод на измерване - Обща цел: Използване и работа с оборудването; - Специална цел: Предаване единицата за дължина на различни видове еталони и средства за измерване на дължина, изчисление на неопределеността; - Участници: Двама (2) експерти от НЦМ с инженерно образование и тригодишна работа в НЦМ (линейни измервания). Метролог от фирмата производител трябва да извърши обучението; - Продължителност и място на обучение: Пет (5) дни в лабораторията на производителя или национален метрологичен институт (НМИ). Забележка: Пътните, квартирните и дневни разходи трябва да бъдат включени в офертата за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на дължини и ъгли” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |