# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: Лот 3: Система за проследяване на конвоите(СПК) за Главна Дирекция „Охрана”

Име на договора: Хардуер и Софтуер за внедряване на Система за Проследяване на Конвоите в Главна Дирекция „Охрана„

Референтен номер: [……………………………]

## Базова Информация

Целта на този Лот е доставка на хардуер, софтуер и услуги за внедряване на Система за проследяване на конвоите в Главна Дирекция „Охрана” към Българското Министерство на Правосъдието.

От Участника спечелил търга се изисква да разработи и внедри система, достави хардуер и софтуер за нейната работа, които да инсталира, конфигурира, стартира, тества и предаде напълно работоспособни и функционални. В допълнение от Участника спечелил търга се изисква да обучи администраторите и потребителите, да осигури нужната документация за поддръжка и съответните необходими лицензи.

За целите на внедряването артикулите трябва да бъдат доставени в описаните места както е указано в секцията График на Доставките по-долу.

Препоръчва се на Участникът да обърне особено внимание на  документа Общи Условия, чийто клаузи са валидни за този Лот.

Таблицата по-долу дава обобщена информация за компонентите на офертата. Всеки компонент трябва да е ясно означен със компонентен номер и ще бъде част от процеса за оценяване:

| Реф | Компоненти на офертата | Забележки, референция към документи | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описание на Предложението |  |  |
| 2 | Бизнес модел на предлаганата система |  |  |
| 3 | Архитектура на предлаганата система |  |  |
| 4 | Проектен План (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 5 | Доказателства за валидни сертификати за качество ISO 9001 или по-нови |  |  |
| 6 | План за Осигуряване на Качеството (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 7 | План за пренасяне на данни (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 8 | План за тестове (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 9 | План за обучение (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 10 | Квалификация на проектния екип (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 11 | Ремонт и поддръжка (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |
| 12 | Предварителен Договор за Поддръжка (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |
| 13 | Свидетелства за наличност и достъпност на следпродажбена мрежа в България (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |

## Условия на Доставка

Виж секция 2 от Общи Условия.

## Инсталация и Приемане

Виж секция 3 от Общи Условия.

## Гаранция

Виж секция 4 от Общи Условия.

## Поддръжка и Ремонт

Виж секция 5 от Общи Условия.

## Обучение

Виж секция 6 от Общи Условия.

## Доставки

В таблицата е дадена спецификация на хартиените документи които трябва да бъдат доставени в края на проекта.

| Реф. | Доставка | Забележки, референция към документи | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документация за модела - Описание и модел на използваната системна архитектура - Модел на създадената база със дефинициите на обектите – таблици,полета, ограничения, връзки, функции и др. - Изисквания към профила на потребителя и очакван брой потребители - Очаквана цена за поддръжката на системата, софтуерните лицензи, комуникационните разходи, поправки, - План за бъдещо развитие |  |  |
| 2 | Доклад за миграция на данни - Решение за прехвърлянето на поисканите данни в нова структура. Минал тест за потвърждение |  |  |
| 3 | Пилотен проект - Примерни данни за тестване с изрядни данни и с данни съдържащи грешки. - Тестване на пилотния проект според тестовия план. - Одобрение на резултатите от пилотния проект с дата на и подпис на клиента. |  |  |
| 4 | Краен доклад от внедряването - Примерни данни за тестване с изрядни данни и с данни съдържащи грешки - Тестване на финалната версия на системата според плана за тестове - Одобрение на внедряването според спецификацията на всяко място описано в Схемата на Доставки |  |  |
| 5 | Първичен код на разработката ( сорс код) - Тествана последна версия и цялостният и първичен (сорс) код на разработената част от системата - Лицензи за Търговския Софтуер и тяхната документация - Използваните библиотеки и тяхната документация |  |  |
| 6 | Документация - Документация за физическите данни и тяхното използване - Документация за логическите данни и тяхното използване - Документация относно интегрирането с програмния език - Адаптирането на речници и доклади - Дефиниция на обектите в системата |  |  |
| 7 | Ръководство за инсталация и конфигурация - Ръководство за инсталация на хардуера - Ръководство за инсталация на софтуера - Ръководство за инсталация на системата - Ръководство на системата за Системния администратор - Ръководство за тестване на системата - Ръководство за разработчици |  |  |
| 8 | Ръководство на потребителя - Ръководство на системата за потребителя |  |  |
| 9 | Доклад за Осигуряване на Качеството - Ръководство за качеството - Програма за осигуряване на качеството - Програма за наблюдение на качеството - Собствена система/програма за проверка и осигуряване на качеството |  |  |
| 10 | Доклад от Тестове - Процедура за тестване и приемане - Доклад от тестването и приемането с приложени всички извършени тестове |  |  |
| 11 | Доклад за Проекта - Първият доклад (в рамките на един месец от започването на проекта) - Доклад за хода на проекта (най-малко един на всеки три месеца) - Доклада за завършване на отделни подсистеми - Доклада за завършване на цялата инсталация - Окончателен доклад след предаването - Доклад за приключване на обучението |  |  |

## Функционални изисквания

## Общо описание

Документът описва Функционалните спецификации на информационната система за управление на конвоите (ИСУК) за Главна дирекция „Охрана” (ГД О) в рамките на проект за ИС в правосъдната система.

Системата на проследяване на конвоите за ГД „Охрана” е необходима за осигури безопасността на превозните средства на ГД „Охрана” чрез онлайн проследяване на тяхното движение в България и в рамките на областните градове. Системата трябва да предостави функционалност да изпраща предупредителни и други сигнали за да подпомага екипажите да работят по-добре и по-безопасно.

Този документ е част от пакета за кандидатстване, който се състои от „Общи изисквания”  и „технически спецификации” за този лот .

Предназначението на тази част от документа е да специфицира функциите на приложението изисквани от функциите изпълнявани от ГД  „Охрана” в рамките на гореописания обхват. Функциите, както са описани трябва да покрият изискванията на законодателството в тази област дори и ако то не е изрично указано в този документ.

Системата ще бъде част от информационни системи за правосъдната система, които ще обменят информация с други съществуващи системи или системи, които са в процес на разработка.

Създаването на документа е базирано на анализ на съществуващите системи, текущото законодателство, редовни срещи с клиентите на системата, анализ на нуждите, съпоставен с текущата ситуация, международни, национални и вътрешни разпоредби, изучаване на добрите практики в страната и чужбина. В частност той се базира на изискванията на клиента.

Описаната по този начин спецификация отразява тенденциите в бъдещото развитие на администрацията на клиента както и структурите, свързани с него.

Текущият документ, описва функционалните спецификации на ИТ системата чрез средствата на UML. Средството, използвано за създаване на документа е StarUML. Използван е 4+1 моделът частично при дефинициите, които включва следните обобщени обекти:

        - Актьор  - обозначава потребител в системата

        - Практика – обозначава използването на функция от потребителя в специфичната система

        - Диаграма на практиките – обозначава връзките между актьорите и практиките, които могат да бъдат дефинирани като система или модул в системата.

        - Диаграма на опериране – описва местата, където системата или части от нея ще бъдат инсталирани или приложени.

## Използвани съкращения

## Описание на клиента

Потребител на системата е Главна дирекция „Охрана” в структурата на Министерство на правосъдието. Структурата и основанието за създаване на ГД Охрана е съгласно закона (в частност Наредба 1/2003, вж. Референциите за всички актове) с една централна администрация в София, 28 областни териториални звена, 111 районни звена. Дейностите на дирекцията се отнасят към съдилищата, прокуратурите, следствията, както и към някои лица, като затворници и свидетели например. ГД Охрана е отговорна за екстрадиции на лица с международни организации. Обикновено офисите на ГД Охрана са ситуирани в съдилищата. Само в някои случаи има офиси извън съдилищата.

ГД Охрана работи заедно с МП като част от него, както и с МВР, с Главната дирекция за Изпълняване на наказанията, съдиите и прокуратурата.

Основните дейности изпълнявани от администрацията са „охрана на сгради”, „конвоиране”, „призоваване”, „принудително довеждане”. Освен това структурата на областните териториални служби е гъвката да покрива описанието на тези дейности. В големите офиси има диференциране на дейностите. Работата по „призоваване”, „принудително довеждане” е специализирана поради специфичните изисквания към дейността. Екстрадицията е специфичен случай, изпълняван в централната администрация. Охраната на сгради и анализ на риска са едни от основните сектори в дирекцията. Те присъстват навсякъде. Дейностите преди вземане на сграда за охрана са част от дейностите на този сектор. ГД „Охрана” в много случаи търси помощ от МВР, ако защитата на сгради или лица изисква използването на голям брой хора и ресурси.

ГД „Охрана” оперира с около 100 автомобила, за да осигури трансфер на арестувани лица, затворници и свидетели от едно до друго място съгласно заповеди на съдии и прокурори.

Автомобилите следват стриктно определените маршрути за пътуване. Те са защитени с повечето случаи. В някои случаи те поддържат опасни престъпници. Те трябва да бъдат наблюдавани постоянно. Сега това се изпълнява чрез GSM обаждания или по радио станции в рамките на града.

Целта на тази система е да предостави на ГД „Охрана” средство за онлайн наблюдение на позицията и статуса на всеки от автомобилите в града и страната. Предложенот решение трябва да се базира на GPS система с GSM/GPRS комуникации. Спецификацията ще използва GPRS комуникации. Топологията е тип „звезда” – безжична между мобилните терминали и централния възел в при доставчика на комуникационната услуга и по наета линия между възела на доставчика на услугата и централното управление на ГД „Охрана”. Тази структура ще бъде предмет на отделен търг.

Решението на ГД „Охрана” за GPS проследяване на автомобили трябва да създаде диспечерски и контролен център на територията на ГД „Охрана”, докато доставчика на GSM услугата предоставя само свързаността. Решението ще изисква между 6 и 34 души екип. Данните са осигурени чрез създаване на VPN tunnelling на каналите за комуникации. Данните се прехвърлят по наети линии между ГД „Охрана” GSM доставчика. В контролния и диспечерски център са въведени маршрутите, докато позицията и статуса на автомобила се контролира постоянно на екрана. Данните трябва да се архивират и да могат да бъдат анализирани по всяко време.

## Спецификации на актьорите

| Име | Описание |
| --- | --- |
| Driver | Е служителят от ГД „Охрана”, който изпълнява задачите заповядани от мениджъра в областната служба или в главното управление. |
| GPS Device | GPS device е оборудване, което ще бъде инсталирано в автомобила. То се състои от определен брой модули, сензори и инсталиран софтуер за да предостави желаната функционалност.Устройството трябва да бъде осигурено в автомобила и да бъде оборудвано с автономно захранване. Устройството трябва да проследява стандартно позиция, скорост и времеPVT). То също така трябва да изпраща сигнали в случай на най-малко на следните събития: отворена врата, пожар в колата, паник бутон за изпращане на сигнал „Опасност” от водача. Устройството трябва да може да спира двигателя на автомобила след изпращане на съответен сигнал. |
| GSM Transmitter | Това е вътрешно автоматизирано оборудване на GSM доставчика на услугата за предоставяне на GSM свързаност. Оборудването трябва да осигури витална и сигурна мрежова свързаност между GPS device и диспечерския център. Това е отговорност на доставчика. Получателят на системата получава прозрачно данните от GPS/GPRS device. |
| GD SG Dispatcher | Диспечерът следва маршрутите на автомобилите на екрана. Той следи автомобилите на смяна и трябва да следи дали автомобилите са в изисквания маршрут и дали са в заявеното време. Диспечерът ще работи в оборудвания Диспечерски център в ГД „Охрана”. Диспечерският център трябва да бъде организиран така, че да може да приема сигнали от цялото поръчвано оборудване на две работни места, които ще получават информацията онлайн от GPS devices едновременно през GSM Transmitter (GSM доставчика) чрез GSM/GPRS връзка по VPN канали. |
| Routes editor | Routes editor е отговорен за създаване на маршрутите в системата за всеки автомобил с GPS, който трябва да бъде проследяван. Routes editor е служител на ГД „Охрана” в главното управление или на областна служба , който работи тясно с картите и адресите. Данните се определят в областните служби. Тези данни се записва ежедневно в системата. Голям обем данни трябва да бъдат създадени или редактирани за къс период от време – в много случаи по-малко от 24 часа за поне 200 маршрута в или извън областния град. |
| Operations-in-charge | Operations-in-charge officer е отговорен за действия в случай на предупреждение или опасност ако се появи такова съобщение на екрана на компютъра на диспечера. Operation-in-charge officer работи съвместно с екипите за конвоиране, принудително довеждане и призоваване или охрана на сгради. Отчет от системата в случай на опасност се предоставя на Operation-in-charge officer за да предприеме необходимите действия. |
| Administrator | Administrator поддържа системата като цяло. Служителят поддържа интегритета на базата данни, прави архиви, възстановява данни и обновява данните за картите. Той е отговорен също за потребителите, паролите, прилагането на политиката за сигурност, която засяга издадените заповеди на на Главния директор на ГД „Охрана” или директорите на областните служби. |

## Диаграма на практиките

## S3.G. Диаграма Основен сценарий

Фиг. 1 – S3.G. Основен сценарий

GPS системата за ГД „Охрана” трябва да поддържа дневните операции на дирекцията за подсигуряване на автомобилите и техните маршрути. Системата трябва да бъде основана на GPS чрез GSM/GPRS свързаност.

Системата ще работи със следните обекти:

•	Маршрут – дефиниран предварително курс за задължителни маршрути между начална крайна точка на автомобила с дефинирано начално и крайно време. Маршрутите ще надхвърлят 1000 и трябва да се обновяват всеки ден от Routes editor (виж спецификацията на актьора Routes Editor).

•	Автомобил – Автомобил, екипиран с GPS/GPRS устройство (Виж описанието на GPS Device) който изпълнява задачи за ГД „Охрана” в София и 28 областни центрове и между тях в страната. Не се пресичат национални граници.

•	Водач – служител на ГД „Охрана”, който изпълнява задачи на директора на дирекцията или службата.

•	Следа – дирята оставена от автомобила визуализирана на картата като резултат от практиките описани в S3.G.3.b. и S3.G.3.c. когато се движи от една към друга точка. Данните на следата идват от GPS device и се прехвърлят от GPRS module чез Доставчика на услугата (виж S3.G.2.a. и S3.G.2.b.)

•	Статус – пълната информация за автомобила взета от базата данни на областната служба и заповедите и информацията от GPS/GPRS устройството.

•	Събитие – опасен инцидент, за който е получена информация от GPS/GPRS устройството. Той също може ад бъде добавен в статуса.

•	Карта – векторна, растерна или обединена информация, която може да бъде комбинирана по съответния начин с данните от проследяването от GPS/GPRS устройството за да се получи точна географска информация за позицията на автомобила

•	База данни – информацията, съхранена по съответен структуриран начин, който позволява да се съхранява, да се търси и да се извлича исканата информация за описаните по-горе обекти.

Данните на системата ще използват карти на България, София и 28 областни градове, подходящи за дефиниране на маршрути и визуализация от GPS устройства (координатна система - WGS84).

Данните ще бъдат разширени с информация за специфични географски точки с техните атрибути и дефиниции, които трябва да бъдат проследявани като съдилища, затвори, прокуратури.

Системата ще бъде централизирана с централна база данни за автомобили, водачи, маршрути, следи и събития. Базата няма да бъде репликирана другаде. Системата трябва да покрива необходимата функционалност за клиенти, чрез уеб услуги и интерфейси за от 4 до 32 потребители без да се налагат допълнителни лицензи. системата трябва да може да добавя допълнителни потребители в системата и до използваните данни. Първият етап е за 4 потребители в диспечерския център в централното управление. Следващият ще включва 28 областни служби за редактиране на ежедневните маршрути. Системата не трябва да се сменя за добавяне на нови работни места.

Маршрутите трябва да бъдат свързани с уникален етикет за съответния специфичен маршрут. Тези данни трябва да бъдат привързани към предефинирани маршрути, които са от централно ниво или редактирани на местно ниво ежедневно или смесено. Структурата на данните трябва да различава данните за маршрутите за определена област от тези на друга. Системата също така трябва да филтрира визуализацията на данните за различните потребители, например областните служители не трябва да имат възможност за достъп до следите, допълнителните данни за автомобилите и до маршрутите на друга област.

Голям обем данни за автомобили, водачи и маршрути трябва да бъдат въведени предварително преди стартиране на системата. Картите трябва да позволяват да се организира и визуализират маршрутите и събраните онлайн данни за следене. Само избрани текущи маршрути трябва да се визуализират. Маршрутите трябва да позволяват да се дефинира буферна зона около тях за да може да се автоматизира следенето на автомобилите в дефинираната буферна зона. Бъдещо разширение на системата предполага увеличаване на броя на автомобили.

Разработеният и доставен софтуер трябва да има следните модули обобщено:

•	Визуализация на събития на карта

•	Редактиране на точки, полилинии и текстови данни

•	Поддръжка на данни, потребители и права

•	Справки

## S3.G.1. Диаграма Събиране на данни

Фиг. 2 – S3.G.1. Събиране на данни

GPS/GPRS device събира данни от GPS и от поставените в автомобила датчици постоянно. То изпраща пакети от данни чрез GPRS свързаността до диспечерския център чрез GSM Transmitter.

Operations-in-charge officer има директен достъп до водача по гласовия канал на устройството. Разбира се този канал е предоставен от GSM доставчика. Друга опция, която трябва да бъде разработена от е получаването на сигнали при опасност от водача и да се изпратят команди за отдалечен контрол на автомобила. Това например е спиране на двигателя, или блокиране на вратата, ако автомобила позволява такова действие.

Изискванията за GPS/GPRS device са дефинирани в документа „Технически спецификации за Лот 3”.

## S3.G.1.a. Receives position

GPS получава данни от сателити. Това действие се поддържа от GPS/GPRS модула в устройството. Тази функция позволява също в GPS/GPRS модула да се използва гласовата функция от GSM/GPRS модула в случай на опасност в центъра. Действието се изпълнява от GPS Device.

## S3.G.1.b. Collects status of sensors

GPS устройството с допълнителна функционалност събира също така данни от инсталираните датчици или от лице от автомобила. Такива датчици изпращат сигнали за отворени врати, пожар на борда, паник бутон. Модулът също така трябва да може да спре двигателят по сигнал.

## S3.G.1.c. Performs commands

GPS/GPRS устройството използва GPRS модул за да получи команди от диспечерския център. В случай на опасност модулът изпълнява команда за спиране на двигателя или друг тип.

## S3.G.1.d. Receives data

GSM/GPRS модулът получава данни или гласови сигнали от диспечерския център.

## S3.G.1.e. Makes calls

GSM телефонът в устройството изпълнява функции само в случай на опасност, ил при слаб сигнал и лошо покритие за GPRS услуги за да достигне диспечерския център и предостави информация. Инициативата за обаждане чрез GPS/GPRS устройството е на екипа в автомобила.

## S3.G.1.f. Answers calls

Operations-in-charge officer използва възможностите на GPS/GPRS устройство като телефон и извършва обаждания до водача в случай на опасност, или при слаб сигнал и покритие за GPRS услуга. Инициативата на обаждането е на Operations-in-charge officer към GPS/GPRS устройството на автомобила.

## S3.G.1.g. Transmits data

GSM/GPRS модула в GPS устройството изпраща данни до доставчика на услугата за GSM свързаност. Данните са криптирани. За предпочитане е данните да се изпращат с GPRS услугата.

Устройството поддържа комуникационния канал по време на изпълнение на задачата.

## S3.G.2. Диаграма Трансфер на данни

Фиг. 3 – S3.G.2. Трансфер на данни

Устройствата за системата трябва да дава възможност да се избира интервала за трансфер на данни, за да се минимизират разходите без компромис за сигурността на пътуващия екип. Системата трябва да използва GSM/GPRS система за свързаност, която дава възможност за изпращане на допълнителни сигнали, събрани от датчиците, инсталирани в автомобила.

Комуникациите между GPS device и комуникационния център в ГД „Охрана” ще бъде подсигурена чрез VPN заедно с доставчика на услугата. Сравнете с модела за инсталация за повече информация. Системата трябва да използва също така защитени данни за пренос по мрежата по най-сигурния начин. Създаването на защитена свързаност не е част от този търг. Събитията и данните за следенето се получават онлайн от доставчика.

## S3.G.2.a. Receives data

GSM доставчика на услуга получава данни от GSM/GPRS модула на GSP device. Данните, които трябва да се поддържат са за всички съществуващи автомобили и те могат да се увеличат.

Системата ще прехвърля всички получени данни. Тя прехвърля тези данни вътрешно в системата към своите външни точки към наетата линия на диспечерския център на ГД „Охрана”. За детайлна информация виж Фиг. 9.

## S3.G.2.b. Transfers data

GSM доставчика на услуги трансферира данни от вътрешното комуникационно оборудване към комуникационното устройство, което обединява събитията и данните от всички GPS устройства в диспечерския център по наета VPN линия.

## S3.G.3. Диаграма Проследяване на данни

Фиг. 4 – S3.G.3. Проследяване на данни

Модулът трябва да бъде работно място за диспечера. Действията изпълнявани от диспечера са да следи активните автомобили. Диспечера трасира автомобилите в страната. Част от маршрутите са в областите центрове.

Системата предоставя следната функционалност:

•	Динамична визуализация на местоположението на движещи се обекти върху карта

•	Възможност за избор на най-кратък маршрут по различни теглови коефициенти

•	Изчисляване на разстояние и време за всеки маршрут

•	Описание и характеристики на подвижни обекти (автомобили)

•	Описание и характеристики на шофьори

•	Възможност за привързване на шофьор към автомобил

•	Привързване на маршрути към автомобил

•	Поддържане на следите и маршрути за всеки обект във времето с история

•	Визуализация и сигнализация при случай на отклоняване на следата от зададения маршрут

•	Визуализация на начална и крайна точка на зададения маршрут за дефинираното време за всеки от маршрутите

•	Визуализация на статуса за автомобила:

o	PVT (Позиция, Скорост, Време)

o	Избран маршрут

o	Начално време

o	Очаквано време на пристигане

o	Следващ маршрут и начално време за него

o	Използван е „паник” бутон

o	Вратата е отворена

o	Пожар

o	Непланирано спиране на автомобила

•	Възможност да се използват повече от 1000 маршрута

•	Възможност да се визуализират само избрани маршрути

•	Възможност да се визуализира статуса на автомобила чрез посочване на картата

•	Възможност да се използват различни карти по едно и също време – различни градове и страната както и да се управлява визуализацията на тези източници

•	Възможност да се използват едновременно векторни растерни карти

## S3.G.3.a. Collects data

Диспечерския център събира онлайн данните от всички автомобили на смяна. Броят на автомобилите (GSP устройства) е 100. системата трябва да е в състояние да разшири броят на поддържаните събития до най-малко 200 едновременни събития.

Проследяващата информация трябва да бъде събирана периодично с предефиниран интервал за комуникации. Ползвателят на системата трябва да е в състояние да дефинира интервала за комуникации.

## S3.G.3.b. Tracks the route

Проследяващата информация от автомобила трябва да бъде събирана и съхранявана в базата данни за бъдеща употреба (лог информация) както и за анализ на събития и условията на проследяване. Системата зарежда заявените карти и предварително дефинираните маршрути, които са привързани към определения автомобил.

Част от информацията е и друга искана текстова информация, като описание на автомобила, данни за водача и т.н.

## S3.G.3.c. Visualises data

Описаното действие трябва да позволи идентификацията и визуализацията на автомобилите от диспечера. Диспечерът трябва да следва позицията, статуса на автомобила и да получава ясна информация за опасностите, които могат да се случат, както и от датчиците на GPS устройството. Използва се пълния списък от функции за визуализация.

Визуализираните данни трябва да бъдат оптимизирани за по-добра работа на диспечера да може да взема бързи и точни решения. На екрана трябва да бъдат визуализирани текущите маршрути, които са избрани за ежедневните операции. Тези маршрути трябва да имат етикети и в повечето случаи те ще бъдат част от данните на областните служби.

Следите трябва да съвпадат в буферната зона на избрания маршрут за даден автомобил. Ако следата на автомобила напусне буферната зона предупредително съобщение трябва да се появи на екрана. Всички други предупредителни съобщения също трябва да бъдат в състояние да се визуализират на екрана като натиснат паник бутон, статус на датчиците на автомобила. Пълният списък от функции беше вече описан.

## S3.G.3.d. Analyses data

Диспечерът или Operations-in-charge officer трябва да могат да използват средства за анализ на получените данни на картата. Това може да бъде направено или чрез посочване на картата или чрез запитвания към системата за специфични събития, автомобили, водачи, времеви интервали, комбинация от тези атрибути и т.н. чрез използване на събраните данни от предишни проследявания диспечерът може да предефинира част от информацията, например времевите интервали необходими за преминаване на определен маршрут, или събития, които се случват на определен екип от водачи, данни за предупреждения при специфичен товар.

Събитията, които изискват незабавна реакция ще бъдат предприемани от Operations-in-charge officer. За да бъде в състояние да го направи справки от диспечерската система трябва да могат да бъдат прехвърляни на Operations-in-charge officer за да може да анализира данните и да вземе съответното решение.

## S3.G.3.e. Prepares reports

Диспечерът подготвя всички типове справки с описаните данни. Някои от тях са – автомобилът, маршрутите, разстоянията, общо време на пътуване, общо време на кормуване, местата на спиране, събития, опасности, позиции, най-близкото управление на МВР, на ГД „Охрана”, ограничения. Модулът за справки трябва да може да подготвя отчети, които съдържат всички данни, описани в модела на базата данни на системата, включително и история. Модулът за справки трябва да подпомага Operations-in-charge officer да взема бързи и точни решения.

Operations-in-charge officer трябва да е в състояние да проверява ситуацията на екран в случай на опасност.

Системата трябва да поддържа следните основни отчети:

•	Маршрути – текущи, за избран ден, по областни служби и комбинация от тях

•	Автомобили и следи – текущи, събития с автомобили, по автомобил, по избран ден, по избрана служба и комбинация от тях

•	Събития – текущи, събития, станали през даден ден, по тип на събитието – паник, пожар, спиране и комбинация от тях

•	Водачи – текущи, за определен ден, по маршрути, по автомобили, по събития и комбинация от тях

Системата за справки трябва да е в състояние да подготвя допълнителни отчети чрез комбинация от специфицираните по-горе условия и условия комбиниращи всички данни съхранени в базата данни на системата. Справките трябва да се генерират чрез посочване на картата или чрез въвеждане на текстова информация, например име на водач, времеви интервал, служба, събитие.

## S3.G.4. Диаграма Редакция на данни

Фиг. 5 – S3.G.4. Редактира данни

Този модул трябва да позволява създаването на маршрути за системата, за да се следят по-ефективно автомобилите. Броят на активните маршрути не е ограничен. Автомобилите ще използват различни маршрути. Маршрутът трябва да е дефиниран преди началото на работа на автомобила.

Модулът трябва да предоставя следната функционалност:

•	Динамична визуализация на местоположението на движещи се обекти върху карта

•	Генерация на маршрутите с начална и крайна точки и междинни точки, чрез адрес, чрез посочване на картата, или чрез използване на вече създаден обект (част от съществуващ маршрут)

•	Възможност за избор на най-кратък маршрут по различни теглови коефициенти

•	Изчисляване на разстояние и време за всеки маршрут

•	Възможност за привързване на маршрут към областна служба

•	Визуализация на начална и крайна точка на зададения маршрут за дефинираното време за всеки от маршрутите

•	Възможност да се опише повече от един маршрут чрез свързани точки

•	Възможност да имаш различна крайна точка от предишния маршрут от началната точка на следващия маршрут

•	Възможност да се използват повече от 1000 маршрута

•	Възможност да се визуализират само избрани маршрути

•	Възможност да се повиши качеството на картата само за маршрутите (да се редактират или премахнат грешки от картата)

•	Възможност да се използват различни карти по едно и също време – различни градове и страната както и да се управлява визуализацията на тези източници

•	Възможност да се използват едновременно векторни растерни карти

## S3.G.4.a. Prepares routes

Routes editor или посочен от него служител подготвя в началото и ежедневно всички маршрути използвани от автомобилите всеки ден. Тези оператори трябва да подготвят маршрутите за всички автомобили на ГД „Охрана”. Някои от автомобилите има повече от един маршрут на ден.

Маршрутите се дефинират в града или в страната или смесено. Предназначението на маршрута е да има предефинирана следа и по време на пътуването ако автомобилът напусне следата и околния буфер то предупредително съобщение се появява на екрана.

## S3.G.5. Диаграма Предприемане на действия

Фиг. 6 – S3.G.5. Предприема действия

Operations-in-charge officer трябва да използва подготвения от диспечера доклад/справка. Той трябва да има онлайн достъп до данните на всеки автомобил. Във всеки момент той трябва да е в състояние – например в случай на опасност - да се свърже с екипа.

В зависимост от резултатите, анализирайки ситуацията, и получавайки данни, той може да изпълни всяко действие от вече одобрен списък или да изпрати спасителен екип на мястото, което трябва да бъде намерено чрез посочване на картата за текущата/последната позиция на автомобила.

## S3.G.5.a. Takes actions

Operations-in-charge officer в централното управление предприема действия във връзка с описана административна процедура, базирана на приети данни, предупреждения или екстраполирани събития за проследените автомобили.

Това действие може да включи отдалечено спиране на двигателя, гласов достъп до устройството на автомобила за да се включи водата на автомобила. Други действия не се поддържат от самата система.

## S3.G.6. Диаграма Поддръжка на системата

Фиг. 7 – S3.G.6. Поддържа системата

Системата ще се състои от структурирани данни, хардуер, софтуерни пакети и приложен софтуер. Поддръжката трябва да включва защита на данните, ежедневни действия като архив на събраните данни, поддръжка на потребителите и паролите, решаване на комуникационни проблеми в системата, което включва GSM доставчика, LAN, и WAN между офисите. Поддръжката трябва да включва прилагане на политика за сигурност за потребителите и данните в системата.

Поддръжката трябва да включва производителност и наличност на GPS/GPRS устройствата монтирани в автомобилите, обновяване на картите, обновяване на софтуерните пакети, контакти с разработчици, постоянно наблюдение на системата.

## S3.G.6.a. Maintains users

Системата трябва да бъде стартирана от потребителите описани в спецификациите. Поддръжката трябва да включва прилагане на политика на сигурност за потребителите и техните данни в системата. Създаване на потребители, модифициране на параметри и атрибути или премахването им от списъка на активните потребители трябва да бъдат част от ежедневната дейност.

## S3.G.6.b. Maintains data

Системата трябва да включва структурирани данни, растерни и векторни. Поддръжката трябва да включва защита на данни, ежедневни дейности като проверка на съвместимост, подмяна на данни с по-нови, архив или възстановяване на данните събрани от устройствата, от Route editor или от диспечерите. Архивирането и възстановяването на данни ще включва и архив на данните от GPS устройствата ако е необходимо.

## S3.G.6.c. Manages equipment

Системата трябва да включва хардуер, софтуер, и софтуерни пакети, както и приложен софтуер. Поддръжката трябва да включва хардуерът, използвания софтуерен пакет, приложния софтуер и комуникациите в системата, което включва GSM доставчика, LAN, и WAN между службите.

Поддръжката трябва да включва производителност и наличността на GPS/GPRS устройствата монтирани в автомобилите, инсталиране на новите версии на софтуерните пакети, мониторинг на хардуера, свързване с доставчика приложния софтуер в случай на спиране на работата, постоянно наблюдение на цялата система.

## Спецификации на практиките

## Диаграми на компонентите

Фиг. 8 – S3.G. Компоненти

Приложния софтуер се състои от 4 компонента, които бяха вече описани.

Пакетът с базата данни е множество от структурирани данни и карти за страната, София и 28 областни градове.

Пакетът от хардуер съдържа GPS/GPRS устройства монтирани във всеки автомобил на ГД „Охрана”, комуникационно оборудване за събиране на данни от тези устройства, сървър където системата е инсталирана и работни станции, свързани по уеб интерфейс към визуализираните/редактирани данни.

## Диаграми на инсталацията

Фиг. 9 – S3.G. Инсталация

GPS системата трябва да бъде инсталирана във всички автомобили на ГД „Охрана”. За комуникациите между автомобилите и диспечерския център в централното управление ще бъдат използвани регистрираните в България GSM доставчици на услуги. Няма да има диспечерски услуги в офиси извън ГД „Охрана”.

GPRS услугата трябва да бъде използвана за трансфер на данни от събитията между автомобила и диспечерския център. Наета линия между GSM доставчика и централното управление трябва да бъде създадена (не е предмет на този търг). Комуникациите трябва да бъдат осигурени чрез VPN мрежа.

Комуникационната схема трябва да бъде създадена след стартиране на проекта. Създаването на свързаността, описана на Фиг. 8 ще бъде отговорност на Потребителя преди внедряването на този проект. Изискванията в комуникационната схема не трябва да бъдат променяни.

Инсталацията на GPS устройства с GPRS модули з комуникации в автомобилите е отговорност на Изпълнителя.

Инсталацията на хардуера и софтуерните пакети на системата в централния офис е отговорност на Изпълнителя.

## Позиции по доставка

| Позиция 3.01: СПК в Главна дирекция „Охрана” (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Обхват на системата | СПК системата на главна дирекция „Охрана” ще контролира онлайн позицията и статуса на всеки автомобил на Главната дирекция в страната чрез GPS система, базирана на GSM/GPRS комуникации. Решението посрещне изискванията за достъпност и скорост на комуникационния доставчик. Системата трябва да може да приема/получава и визуализира данните според изисквания минимален интервал и обем данни. Да дефинира пътя на документите и групи от документи, да поддържа вътрешна схема на оторизация на документите и набор документи чрез схема на документ-оборота. Системата трябва да може да подържа поне 32 потребителя. Виж документа „СПК за Главна дирекция ОХРАНА - Функционална спецификация” |  |  |  |
| Функционални изисквания | Предложеното СПК решение трябва да предоставя всички функционалности, описани по-долу и детайлизирани в параграф 8 – Функционални спецификации, по-горе. Функционалностите на предлаганото решение ще се детайлизират в съответната документация, приложена към офертата. Кандидатите ще попълват съответната колона за всяка функция по-долу, с препратка към документацията, където тази функция е описана. |  |  |  |
| Функция: Събиране на данни | S3.G.1.a. Събиране информация за позицията S3.G.1.b. Получаване статуса на датчиците S3.G.1.c. Издаване на команди S3.G.1.d. Събиране на допълнителни данни S3.G.1.e. Извършване на позвънявания S3.G.1.f. Отговори на позвънявания S3.G.1.g. Прехвърляне на данни |  |  |  |
| Функция: Трансфер на данни | S3.G.2.a. Пакетиране на данни S3.G.2.b. Предаване на данни |  |  |  |
| Функция: Проследяване на данни | S3.G.3.a. Събиране на данни S3.G.3.b. Проследяване на маршрути S3.G.3.c. Визуализиране на маршрути S3.G.3.d. Анализ на данни от маршрута S3.G.3.e. Подготвяне на отчети |  |  |  |
| Функция: Редакция на данни | S3.G.4.a. Дефиниране на маршрути |  |  |  |
| Функция: Предприемане на действия | S3.G.5.a. Изпълнение на действия |  |  |  |
| Архитектура | - Трислоен модел (база данни, сървър за системата и интерфейс за крайния потребител); - Средното ниво(слой) трябва да използва само безплатни (royalty-free) и за многократно използване модули, J2EE за предпочитане; - Уеб базиран клиент, съвместим с Microsoft Internet Explorer v 5.0 или по-нов и Mozilla Firefox v 1.5 или по-нов; - Използване на криптиращи протоколи: SSL или TLS; |  |  |  |
| Операционна Система | - Вградена реална поддръжка на 64-bit процесори; - Многозадачна, Многонишкова; - Предоставя възможност за използване на протоколитеTCP/IP IP v.4, IP v.6; - Графичен Потребителки Интерфейс; - Вградена поддръжка за изолиране, сигурност и контрол на достъпа; - Вградена поддръжка на журнална файлова система; - Вградена поддръжка на предложеното хардуерно оборудване, включително вградени драйвери които не компрометират производителността; - Лицензионния Модел не трябва да е лимитиран във времето и трябва да позволява прехвърляне на Операционната Система на друго съвместимо устройство; |  |  |  |
| Система за Управление на Бази Данни | - Релационна, много платформена, сертифицирана за съответната Операционна Система по-горе; - Да е съвместима със стандарта ANSI-SQL 99. съвместимост със стандартите ANSI-SQL:2003и SQL/XML:2005 ще се смята за сериозно предимство; - Поддръжка на кодови таблици с Кирилица; - Възможност да подържа неструктурирани данни (сканирани файлове, картини) в самата база заедно със структурираните данни, като данните идват от работните процеси които СПК системата обслужва; - Предоставя инструменти за създаване на доклади относно сигурността и поддръжката на цялата база; - Предоставя възможности за само-диагностика и само-поддръжка, като е препоръчително да има графичен интерфейс; - Предоставя възможности за оптимизиране и поддръжка, като е препоръчително да има графичен интерфейс; |  |  |  |
| Правна рамка | Следния списък не е изчерпателен: Общи предписания: - ИТ стратегия на Българското Правосъдие (уеб страницата на Висшия Съдебен Съвет) - Наредба 1/2003 за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт; - Наредба 8 – наредба за създаване, внедряване, разработка и използване на автоматизирани информационни системи в Правосъдието (Държавен вестник 555/2006) - Регламент (2003)14 – взаимодействие на информационните системи в правосъдния сектор (уеб страница на Съвета на министрите на страните-членки) |  |  |  |
| Възможности | - Потребителски интерфейс на Български (Кирилица); - Помощ в системата, обвързана със средата; - Помощник за всяко поле, екран, меню, функция;; - Автоматично дневно и месечно архивиране - Импорт и експорт на данни |  |  |  |
| Поддръжка, съдействие и гаранция | Поддръжката, съдействието и гаранцията трябва да спазват правилата описани в „Общи изисквания”, в частност софтуерните преработки, промени и нови версии веднага щом бъдат публикувани от съответния производител по време на гаранционния период Като изменение на правилата в „Общите изисквания” гаранционните услуги за тази позиция трябва да бъдат предоставяни на основа 24 часа работа, 7 дни в седмицата |  |  |  |

| Позиция 3.02: Комерсиален софтуер защитен с лицензно споразумение (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Софтуер | - Целият комерсиален софтуер които трябва да бъде доставен със съответните лицензи от трета страна и е необходим за правилното функциониране на системата е описан в позиция 3.01; - Лицензите не трябва да имат срок на валидност; |  |  |  |
| Ръководства | - Всички разработени съществуващи ръководства на готов софтуер или библиотеки |  |  |  |
| Поддръжка, съдействие и гаранция | Поддръжката, съдействието и гаранцията трябва да спазват правилата описани в „Общи изисквания”, в частност софтуерните преработки, промени и нови версии веднага щом бъдат публикувани от съответния производител по време на гаранционния период |  |  |  |

| Позиция 3.03: Обучение на администраторите на СПК (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Вид на Обучението | - В класни стаи, на работното място,семинари; - Двама обучаеми; - Обучението ще се проведе в София; |  |  |  |
| Материали | - Дистрибутиви; - Примерни данни; - Процедури за тестване; - Дефиниции на задачи; - На Български език; - На електронен (CD/DVD) и печатен носител; |  |  |  |
| Учебна програма | - инсталация и конфигурация на RDBMS ; - Администрация на RDBMS; - Инсталация и конфигурация на СПК; - Администрация на СПК. |  |  |  |

| Позиция 3.04: Обучение на потребителите (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Вид на Обучението | - В класни стаи, на работното място, семинари; - Брой на обучаемите: 32; - Големина на класовете: Минимум 10 обучаеми в клас; - Обучението ще се провежда в София |  |  |  |
| Материали | - Дистрибутиви; - Примерни данни; - Процедури за тестване; - Дефиниции на задачи; - На Български език ; - На електронен (CD/DVD) и печатен носител; |  |  |  |
| Учебна програма | - Работа със системата; - Редактиране, проследяване и отчитане; |  |  |  |

| Позиция 3.05: Набор растерни и/или векторни карти (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Растерна/вектор-на карта на градове | София и всички 28 областни градове; - Мащаб 1:10,000 (точност 10 метра); - Геореферирана в WGS84 |  |  |  |
| Растерна/векторна карта на страна | - Мащаб 1:200,000 (точност 10 метра) - Мащаб 1:50,000 (точност 10 метра) е незадължително и представлява значително предимство; - Геореферирана в WGS84 |  |  |  |
| Поддръжка, съдействие и гаранция | Поддръжката, съдействието и гаранцията трябва да спазват правилата описани в „Общи изисквания”, в частност софтуерните преработки, промени и нови версии веднага щом бъдат публикувани от съответния производител по време на гаранционния период |  |  |  |

| Позиция 3.11: GPS Графичен сървър (1 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Процесор: | - Един дву-ядрен процесор с ефективна честота от поне 2GHz и поне 2Mb кеш на всяко ядро. - CFP2006:>=12 - CFPINT2006:>=12 |  |  |  |
| Памет | - 2GB |  |  |  |
| Мрежови интерфейс | - 1x 100Mb интерфейси |  |  |  |
| Устройства за съхраняване на информацията | - Два диска в конфигурация RAID 1 способни да съхранят поне 36Gb след конфигуриране в RAID за операционната система; - Три или повече диска в конфигурация RAID 5 способни да съхранят поне 320Gb след конфигуриране в RAID за временните данни и резервна виртуална памет на операционната система (swap); - Всички дискове трябва да имат пропускателен капацитет >= 3Gb/s и скорост на въртене >=15000 об./мин; - Всеки RAID контролер трябва да има собствен пакет с допълнителни батерии и да разполага с поне adapter 256Mb вградена памет; |  |  |  |
| Видео карта | - Висок Клас с поне 512Mb собствена памет |  |  |  |
| Интерфейси | - Поне 2 свободни USB 2.0 порта след свързване на всички устройства |  |  |  |
| Периферия | - Мишка и клавиатура по стандарт PS2 |  |  |  |
| Работна Станция | - 21” TFT монитор; време за отговор май-малко 8 ms; висок коефициент на контраст, резолюция и осветеност. |  |  |  |
| Оптично устройство | - DVDRW 8X DVD+/-R/RW w/Double Layer Support |  |  |  |
| GPS Комуникационно оборудване | Комуникационното оборудване трябва да позволява управление на поне 100 едновременни събития от специфицираната и инсталирана по този Лот техника за позициониране, навигация и комуникация използваща GPRS и сателитните стандарти за надеждна и подсигурена комуникация. |  |  |  |
| Ръководства | - Пълен комплект ръководства относно хардуера публикувана от производителя; |  |  |  |

| Позиция 3.12: Бордови комплект (120 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Архитектура | Оборудването трябва да интегрира функциите описани във функционалните изисквания, позволяващи постоянно следене на позицията на автомобила, където е монтирано, включително и поддръжка на автоматично и ръчно включвани събития - Комплект от устройства за позициониране, идентификация, сигнализиране, комуникация и навигация, включващо следното: - Бордови компютър - GPS устройство - GPRS модем - Радио модем - Вграден и приложен софтуер - Всички устройства трябва да бъдат монтирани в кола - Всички антени трябва да са външни, монтирани към колата - Захранване 12 V, отделен акумулатор позволяващ 2 часа работа, ако бъде изключен от захранването на колата - Температура на работа: от -5C до +50C |  |  |  |
| Ръководства | - Пълен комплект ръководства относно хардуера публикувана от производителя; |  |  |  |
| Бордови компютър |  |  |  |  |
| Възможности | - Процесор 200MHz, мобилно изпълнение, без вентилатор - 64 МВ вградена RAM - 64 МВ вграден ROM - Памет, достатъчна да съхранява 1000 събития или 8 часа работа - LCD дисплей - Уникален идентификационен код |  |  |  |
| Интерфейси | - Позволява да се поддържа указания брой датчици (Вж. Функционалните изисквания) - Интерфейс за сателитен модем от позиция 3.13 |  |  |  |
| GPS устройство за позициониране |  |  |  |  |
| Възможности | - Позволяващ улавяне на 8 достъпни в момента сателитни сигнали едновременно; - 1 sec опресняване на събираните данни - Точност 7 метра; |  |  |  |
| GPRS модем |  |  |  |  |
| Възможности | - 900 MHz и 1800 MHz; - GPRS Class B, Class 12 (4+4); |  |  |  |
| Радио модем |  |  |  |  |
|  | - VHF или UHF трансиевер - 100 метра обхват |  |  |  |
| Вграден и приложен софтуер |  |  |  |  |
| Възможности | - Архивиране (функция тип черна кутия) - Двупосочен обмен на криптирани данни с диспечера - Автоматична идентификация на близки автомобили, базирани на уникален идентификационен код (ради транспондер) - Разпознаване на събитие „Опасност” - Автоматично генериране на сигнали за предупреждения и опасност - Автоматичен отговор на заявка от диспечера за данни – позиция, време, датчици, статус - Програмируем интервал за изпращане на данни - Автоматично и/или ръчно избиране на оперативния канал за комуникации (GPRS/сателитен) - Мониторинг и индикатори на статуса на всички комуникационни канали и интерфейси |  |  |  |
| Поддръжка, съдействие и гаранция | Поддръжката, съдействието и гаранцията трябва да спазват правилата описани в „Общи изисквания”, в частност софтуерните преработки, промени и нови версии веднага щом бъдат публикувани от съответния производител по време на гаранционния период. |  |  |  |

| Позиция 3.13: Сателитен модем (10 бр.) |  | Производител: |  | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификация, Предложение | Забележки, референция към документи |  |
| Възможности | - Inmarsat или Iridium или Thuraya мобилен сателитен модем - Двупосочен обмен на данни - Съвместим с бордови комплект от Позиция 3.12 - Външна антена - Захранване 12V, от бордови комплект от Позиция 3.12 - Температура на работа: от -5C до +50C |  |  |  |
| Аксесоари | - Интерфейсен кабел съвместим с интерфейса на бордови комплект от Позиция 3.12 |  |  |  |

Край на елементите за този Лот.

## График на Доставките

### Места по проекта

| Място N: | Име на място | Град | Адрес | Лице за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Главна дирекция „Охрана” | 1309 София | бул. Столетов No 21 | М-р Инж. Стефан Тасков,, тел: +359 2 982 03 95, мобилен: +359 886 83 44 32 |
| S2 | Главна дирекция „Охрана” | 1309 София | бул. Столетов No 21 | М-р Инж. Стефан Тасков,, тел: +359 2 982 03 95, мобилен: +359 886 83 44 32 |

### Инвентарен опис (количества)

| елемент \места | S1 | S2 |
| --- | --- | --- |
| Позиция 3.01 | 1 |  |
| Позиция 3.02 | 1 |  |
| Позиция 3.03 | 1 |  |
| Позиция 3.04 | 1 |  |
| Позиция 3.05 | 1 |  |
| Позиция 3.11 | 1 |  |
| Позиция 3.12 | 20 | 100 |
| Позиция 3.13 | 10 |  |

http://staruml.sourceforge.net/en - open source проект, насочен към развитие на UML базирано моделиране