ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  О        З  А  Д  А  Н  И  Е

За обект: „Реконструкция на Митница – гр.Благоевград , складови помещения и коридори  – ІІ етап”

Поръчката касае извършване на ремонтни и довършителни видове строително-монтажни работи на сградата на „Митница гр.Благоевград - складови зони” , като  втори етап от цялостното преустройство на наличния сграден фонд. Имотът се стопанисва и управлява от Агенция „Митници” , която съвместно с Министерство на финансите ще съгласува графика за изпълнение на СМР.

До момента е изпълнен първи етап от обекта и са предадени част от необходимите за извършване  строително-монтажните работи. Светлата височина на помещенията е повече от 4 м.

Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата  и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основно се довършват следните складови  и административни  помещения:

- Склад за конфискувани леки автомобили  – помещение №1 – с квадратура 288 м2;

- Домакински склад  – помещение  № 6– с квадратура  71,17  м2  ;

- Склад за химически продукти – помещение  № 4 – с квадратура 70,09 м2;

- Склад за конфекция – помещение  № 3 – с квадратура 300,85 м2;

- Коридор - обслужващ  м/у зона „А” и „Б” – с квадратура 254,68 м2.

За  гореизброените помещения е заложено да се извършат – демонтаж и монтаж на врати индустриален тип, очукване на бетонови зидове,монтаж на мрежи, метални конструкции и лавици, минизиране и боядисване на същите, вътрешни мазилки, гипсови шпакловки,  латексово боядисване, доставка  и изтегляне на кабели, доставка и монтаж ел.табла, доставка и монтаж вентилационна инсталация, ремонт тавани , полагане бетон и неговото шлайфане, доставка и монтаж окачен таван, облицовка от гранитогрес по цокли, доставка и монтаж на осветителни тела,  хидроизолация  по покрив, подмяна обшивка по бордове, нова хидроизолация по външни стени и цокъл, демонтаж и монтаж на подови настилки от гранитогрес по коридори.

Видовете и количествата СМР , предвидени за изпълнение са съгласно приложена количествена сметка към документацията на процедурата.

Ремонтните работи следва да бъдат съобразени ,с действащите към момента на изпълнението нормативна уредба  в отрасъл „Строителство” и ще се изпълняват в посочения обем.

Всеки участник -  изпълнител на обществената поръчка , остойностява приложената количествена сметка с ценови показатели , записани в офертата.

След изготвяне на количествено-стойностната сметка за посочените СМР към общата стойност се прибавят 10 % непредвидени  разходи.

При възникване на непредвидени СМР в хода на ремонтните работи , същите ще се остойностяват с посочените от изпълнителя ценови  показатели , разходни норми по УСН и ТНС,  и стойността на материалите , доказана с фактури.

Непредвидените видове и количества работи се доказват с двустранно подписани протоколи от изпълнител и инвеститор.

Телефон за информация – 02 / 9859 2724 – Станислава Христова.

ПРИЛОЖЕНИЯ:     1.   Количествена сметка на видовете СМР, които ще се изпълняват;

- Чертеж № 1 – Разпределение между оси №1 до №11 .